SmartX – сепарирование жира и экстракция стромально-васкулярной фракции (СВФ)

Необходимо приблизительно 50 см3 чистого жира

| 0 0 Подготовка | - Стерилизация (Автоклав под высоким давлением): 4 гнезда (ячейки) в центрифуге, набор лотков инкубатора - Параметры оборудования: Центрифуга = 1500 g (RCF), 2 минуты Встряхивающий инкубатор = 200 об/мин, 30 минут, 37.5℃ ☞ В день экстракции СВФ до начала липосакции установите необходимые параметры оборудования и повысьте температуру встряхивающего инкубатора до необходимой. |  |
| --- | --- | --- |
| Материалы | - Тележка с перевязочным материалом и стерильная драпировка - Шприц BD (Becton Dickinson, с винтовым соединением) 60 мл - 3 шт [1 шт. для промывки с физ. раствором + 2 шт. для взбалтывания] - Шприц 25 мл - 3 шт [ 2 шт для смешивания с энзимом + 1 шт для забора экстракта] - Шприц BD (Becton Dickinson, с винтовым соединением) 10 мл - 2 шт [ для финального экстракта ] - Набор SmartX и охлажденная до 4℃ коллагеназа [ 2 ампулы по 3125 ЕД ] - Алкогольный опрыскиватель, алкогольный скраб [ для смешивания с энзимом ] - 500 мл обычного физиологического раствора (0.9% хлорида натрия) [ для смешивания с энзимом, промывки и т.п.] - Чашка [ для отходов ] - Инъекционные иглы 18G - 2 шт, перчатки - 2 пары (размера 612), марля 4 x 4 - Хирургический костюм, шапочка и маска |  |
| 1 1 Сепарирование | 1 1 Подготовьте ампулу с коллагеназой не менее 3125 EД, добавьте в нее 25 мл физраствора и смешайте их друг с другом. ☞ Всего приготовьте 2 ампулы с раствором Подготовьте ампулу с коллагеназой не менее 3125 EД, добавьте в нее 25 мл физраствора и смешайте их друг с другом. ☞ Всего приготовьте 2 ампулы с раствором | 2 2 Приблизительно 10 мл воздуха Приблизительно 10 мл воздуха Очищенный жир (чистый жир) 25 см3 Очищенный жир (чистый жир) 25 см3 25 мл коллагеназы, смешанной с физраствором 25 мл коллагеназы, смешанной с физраствором 60 мл BD шприц 60 мл BD шприц ※ Соотношение (коллагеназа с физраствором) : жир = 1 : 1 ※※ Соотношение (коллагеназа 125 ЕД) : (жир 1 см3) = 1 : 1 Смешайте 25 мл физраствора с 25 мл чистого жира в 60 мл шприце с винтовым соединением, оставив при этом около 10 мл воздуха для полноценного смешивания в встряхивающем инкубаторе ※ Соотношение (коллагеназа с физраствором) : жир = 1 : 1 ※※ Соотношение (коллагеназа 125 ЕД) : (жир 1 см3) = 1 : 1 Смешайте 25 мл физраствора с 25 мл чистого жира в 60 мл шприце с винтовым соединением, оставив при этом около 10 мл воздуха для полноценного смешивания в встряхивающем инкубаторе |
|  | 3 3 Готовые шприцы с раствором необходимо поместить в инкубатор для равномерного смешивания жира с коллагеназой (необходимо закрыть шприц верхней пробкой) Готовые шприцы с раствором необходимо поместить в инкубатор для равномерного смешивания жира с коллагеназой (необходимо закрыть шприц верхней пробкой) | 4 4 Необходимо перенести уже смешанный раствор в шприц SmartХ. Шприцы SmartX с содержимым необходимо отцентрифугиро-вать для сепарации слоев (см. параметры центрифугирования) |
| Удалить оставшийся супернатант (надосадочную жидкость) Удалить оставшийся супернатант (надосадочную жидкость) 2 2 Оставить 1мл слоя СВФ Оставить 1мл слоя СВФ Экстракция | 1 1 Экстракция СВФ ※ Будьте осторожны! Не перемешивайте слой СВФ! Экстракция СВФ ※ Будьте осторожны! Не перемешивайте слой СВФ! После центрифугирования имеем 3 слоя, необ-ходимо удалить верхние 2 слоя и оставить са-мый нижний слой, который и содержит SVF. Соберите экстрагированный слой SVF и пере-местите его в отдельный шприц (промойте ос-тавшийся слой SVF на поршне с помощью физ-раствора и также переместите в шприц). Необходимо перенести все собранные клетки. | 2 2 Собрать экстрагированный слой СВФ и переместить его в шприц - Промойте оставшийся слой СВФ на поршне с помощью физразтвора и также переместите его в шприц Собрать экстрагированный слой СВФ и переместить его в шприц - Промойте оставшийся слой СВФ на поршне с помощью физразтвора и также переместите его в шприц Необходимо собрать со всех шприцов SmartX полученный SVF в один шприц (малый с винтовым соединением). Для полного забора остаточного SVF с поршня шприца, нужно добавить немного физраствора, аккуратно встряхнуть и также переместить его в общий шприц |
| 3 3 Промывка | ⇒ 1-я промывка Процесс промывки направлен на уда- ление остаточной коллагеназы из раствора. После того, как собрали всю СВФ в одном шприце, необходимо перенести его содержимое в последний шприц SmartX, заполнить оставщуюся часть физраствором и отцентрифугировать его (см. параметры центрифугирования) ※ При промывке отведите поршень чуть назад, чтобы освободить гранулы СВФ. ⇒ 1-я промывка Процесс промывки направлен на уда- ление остаточной коллагеназы из раствора. После того, как собрали всю СВФ в одном шприце, необходимо перенести его содержимое в последний шприц SmartX, заполнить оставщуюся часть физраствором и отцентрифугировать его (см. параметры центрифугирования) ※ При промывке отведите поршень чуть назад, чтобы освободить гранулы СВФ. 1 1 ※ При использовании центрифуги вставьте с противоположной стороны шприц SmartX, заполненный водой, для того, чтобы центрифуга была сбалансирована. ※ При использовании центрифуги вставьте с противоположной стороны шприц SmartX, заполненный водой, для того, чтобы центрифуга была сбалансирована. | 2 2 Обычный физраствор Обычный физраствор После центрифугирования (сепарации слоев), удалите все слои выше слоя СВФ. Затем смешайте оставшиеся гранулы СВФ с физ-раствором еще раз. Повторите процесс промывки и центрифугирования дважды. ⇒ 2-я, 3-я промывка (всего требуется три промывки) ※ Промывка требуется для уверенности в том, что не осталось остаточных энзимов (коллагеназы) среди гранул СВФ. После центрифугирования (сепарации слоев), удалите все слои выше слоя СВФ. Затем смешайте оставшиеся гранулы СВФ с физ-раствором еще раз. Повторите процесс промывки и центрифугирования дважды. ⇒ 2-я, 3-я промывка (всего требуется три промывки) ※ Промывка требуется для уверенности в том, что не осталось остаточных энзимов (коллагеназы) среди гранул СВФ. |
| 4 4 Фильтрация | После центрифугирования перенесите 1 мл гранул СВФ (из нижней части шприца SmartX) в 10мл BD шприц, затем пропустите их через фильтр (размер фильтра 100 мкм или меньше) и получите экстракт. 1 1 | 2 2 Отфильтруйте ещё раз с физраствором для получения желаемого объема. ※ Для IV этапа, если есть PRP или лейко-тромбоцитарный слой, то можно его добавить и провести фильтрацию еще раз (чтобы отрегулировать объём финального экстракта). Отфильтруйте ещё раз с физраствором для получения желаемого объема. ※ Для IV этапа, если есть PRP или лейко-тромбоцитарный слой, то можно его добавить и провести фильтрацию еще раз (чтобы отрегулировать объём финального экстракта). |